晉達工業社    網址：www.cocoma.com.tm/ag102/

半 自 動 貼 膜 機  FAP-800

貼合寬度：210mm～1800mm（可選配加熱控制系統或自動裁切功能）

貼合厚度：0.1mm～30mm

應用範圍：玻璃、壓克力、銘板、觸控面板、曲型後視鏡、印刷電路板

等作業之貼膜。

★操控簡易          ★維護簡單           ★提高效能

規格說明：

機台結構：棌用鋁擠型組裝結合。

傳動系統：採用無刷達傳動。

貼膜速度：滾輪轉速可依需要

調整貼膜速度。

貼膜輪：由矽膠合成，直徑ψ90。

使用電源：單相AC220V，50∕60Hz。

進板偵測：採用電子式光電開關偵測工作物。

貼膜輪間隙：可依工作物厚度來調整，採用數位式顯示器，顯示現在貼膜輪間隙

數值。

紙捲裝置：採用電磁式離合器和制動器控制膜的張力大小，回收紙轉矩控制。

靜電之消除採用靜電消除刷，採用極細碳纖維製成，免接電源。

（靜電消除效果與針式靜電消除器相同）