540TVL紅外線攝影機18M

特色：

◇採用原裝進口高科技晶片

◇自動增益控制、電子快門

◇自動白平衡、逆光補償

| 型號 | HM-30 | HM-32 |
| --- | --- | --- |
| 攝像元件 | 1/3”SONY Super HAD CCD |  |
| 影像圖素 | NTSC：811(H) × 508(V) PAL：795(H) × 596(V) |  |
| 解晰度 | 540TVL |  |
| 同步系統 | 內同步 |  |
| 系統掃描 | NTSC：525lines / 60Fields 2：1 Interlace PAL：625lines / 50Fields 2：1 Interlace |  |
| 雜訊比 | 50dB以上 (AGC OFF) |  |
| 最低照度 | 0.2Lux / F1.8，IR ON / 0Lux | 0.2Lux / F1.2，IR ON / 0Lux |
| 影像輸出 | 1Vp-p Composite VHMeo / 75Ω |  |
| 白平衡 | 自動 |  |
| 鏡頭選擇 | Board Lens F1.8 4/6/8mm | CS Lens F1.2 4/6/8mm |
| 頻譜範圍 | 850nm |  |
| 光源 | 28顆 5 Ø LED | 12顆8 Ø LED |
| 投射距離 | 18M | 18M |
| 電源電流 | DC12V / 95mA (IR OFF)，300mA(IR ON) | DC12V / 95mA(IR OFF)，240mA(IR ON) |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |  |
| 尺寸(寬)x(高)x(深)mm | 70x65x180 | 80x75x150 |
| 重量 | 375g | 520g |
| 防水等級 | IP67 | IP68 |

*攝像元件可訂製成SONY540TVL、SONY420TVL、SHARP 540TVL、SHARP 420TVL、LG 420TVL