戶外型高速球紅外線攝影機

特色：

◇逆光補正線路、自動增益控制、自動電子快門

◇水平360°連續旋轉、垂直92°旋轉，無監視盲區

◇無段變速，變焦速度自動調整技術

◇256個預設位隨意儲存，並支持自動巡航功能

◇看守功能，可設定球機空閒一段時間後自動回到看守位

◇支持PELCO-P、PELCO-D、可以訂製各種協議

◇可選裝模塊為網路攝影機

| 型號 | HM-6018X | HM-6026X | HM-6036X |
| --- | --- | --- | --- |
| 攝像元件 | 1/4”SONY EXview HAD -10X CCD |  |  |
| 影像圖素 | NTSC：811(H) × 508(V) PAL：795(H) × 596(V) |  |  |
| 解晰度 | 540TVL |  |  |
| 同步系統 | 內同步 / 外同步自動偵測 |  |  |
| 系統掃描 | NTSC：525lines / 60Fields 2：1 Interlace PAL：625lines / 50Fields 2：1 Interlace |  |  |
| 雜訊比 | 50dB以上 (AGC OFF) |  |  |
| 最低照度 | 0.1Lux / F1.6，IR ON / 0Lux |  |  |
| 影像輸出 | 1Vp-p Composite VHMeo / 75Ω |  |  |
| 白平衡 | 自動/手動 |  |  |
| 鏡頭選擇 | 18倍光學變焦 12倍數位變焦 4.1~73.8mm；F1.4~F3.0 | 26倍光學變焦 12倍數位變焦 3.5~91mm；F1.6~F3.8 | 36倍光學變焦 12倍數位變焦 3.4~122.4mm；F1.6~F4.5 |
| 自動掃描 | 連續往左,連續往右,左右來回3條自動掃描方式 1條可設定左右限位和掃描速度的自動掃描方式 |  |  |
| 自動巡航 | 6條巡航路徑，每條可設定16個預設點及停留秒數 |  |  |
| 轉速 | 手控速度最低0.9°/秒 平穩運行，巡航最高速180°/秒 精確定位 |  |  |
| 控制介面 | RS485：可接DVR、控制鍵盤、矩陣、影像伺服器、遙控器(選配) |  |  |
| 頻譜範圍 | 850nm |  |  |
| 光源 | 14顆 40MIU Super LED |  |  |
| 投射距離 | 80M |  |  |
| 電源電流 | AC24V或DC12V / 3A |  |  |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |  |  |
| 尺寸 (直徑)x(高)x(深)mm | Ø 230 x 420 x 328；支架60(寬) x110(長) x220(深) |  |  |
| 重量 | 4.5KGS |  |  |

*規格變更時恕不另行通知，可訂製球罩型(無紅外線) 型號：HM65